| ACTIVIDAD DIDÁCTICA CUESTIONARIO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Generalidades de la actividad - Las indicaciones, el mensaje de correcto e incorrecto debe estar la redacción en segundo persona. - Diligenciar solo los espacios en blanco. - El aprendiz recibe una retroalimentación cuando responde de manera correcta o incorrecta cada pregunta. - Señale en la columna Rta. Correcta con una (x) de acuerdo con las opciones presentadas. - Al final de la actividad se muestra una retroalimentación de felicitación si logra el 70% de respuestas correctas o retroalimentación de mejora si es inferior a este porcentaje. Para sugerir este tipo de actividad tener presente equipo de Diseño Instruccional, que solo debe haber máximo doce opciones de pregunta y que cada campo tiene un límite de palabras permitidas para garantizar el responsive web. |  |  |  |  |  |  |
| Instrucciones para el aprendiz |  | Esta actividad le permitirá determinar el grado de apropiación de los contenidos del componente formativo: Dosificación de insumos químicos en potabilización del agua Antes de su realización, se recomienda la lectura del componente formativo mencionado. Es opcional (no es calificable), y puede realizarse todas las veces que se desee. Lea la pregunta de cada ítem y seleccione la respuesta correcta. |  |  |  |  |
| Nombre de la Actividad |  | Apropiación de aspectos de la dosificación de insumo químicos en potabilización. |  |  |  |  |
| Objetivo de la actividad |  | Comprender y aplicar los fundamentos prácticos y técnicos necesarios para realizar la adecuada dosificación de insumos químicos en procesos de potabilización de agua. |  |  |  |  |
| PREGUNTAS |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 1 |  | ¿Cuál es el objetivo principal de la prueba de jarras? | Rta(s) correcta(s) (x) |  |  |  |
| Opción a) | Medir el caudal del agua tratada. |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Determinar la calidad del agua residual. |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Controlar la temperatura del agua. |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Obtener la dosis óptima de coagulante. |  | x |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |
| Pregunta 2 |  | ¿Cuál es el porcentaje mínimo recomendado para la remoción de turbiedad y color en el tratamiento del agua? |  |  |  |  |
| Opción a) | 50%. |  |  |  |  |  |
| Opción b) | 85%. |  | x |  |  |  |
| Opción c) | 75%. |  |  |  |  |  |
| Opción d) | 65%. |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |
| Pregunta 3 |  | ¿Qué variable es esencial medir y ajustar antes de aplicar un coagulante? |  |  |  |  |
| Opción a) | Conductividad eléctrica. |  |  |  |  |  |
| Opción b) | pH del agua. |  | X |  |  |  |
| Opción c) | Temperatura. |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Oxígeno disuelto. |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |
| Pregunta 4 |  | ¿En qué unidad se expresa comúnmente la concentración de un desinfectante en el proceso de potabilización del agua? |  |  |  |  |
| Opción a) | mL/s. |  |  |  |  |  |
| Opción b) | g/cm3. |  |  |  |  |  |
| Opción c) | mg/L. |  | x |  |  |  |
| Opción d) | %. |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |
| Pregunta 5 |  | ¿Qué tipo de equipo se utiliza para aplicar de manera precisa productos químicos líquidos en un flujo de agua? |  |  |  |  |
| Opción a) | Bomba dosificadora. |  | x |  |  |  |
| Opción b) | Sedimentador. |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Filtro de arena. |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Canaleta Parshall. |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |
| Pregunta 6 |  | ¿Qué riesgo representa la sobredosificación de cloro en el tratamiento del agua? |  |  |  |  |
| Opción a) | Bajo nivel de turbiedad. |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Formación de partículas tóxicas. |  | x |  |  |  |
| Opción c) | Disminución del pH. |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Ineficiencia del sistema de bombeo. |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |
| Pregunta 7 |  | ¿Cuál es el equipo más utilizado para medir el caudal de agua cruda en una planta de tratamiento? |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Canaleta Parshall. |  | x |  |  |
| Opción b) |  | Termómetro. |  |  |  |  |
| Opción c) |  | Refractómetro. |  |  |  |  |
| Opción d) |  | Filtro de presión. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |
| Pregunta 8 |  | ¿Qué fórmula se usa para calcular la remoción de turbiedad? |  |  |  |  |
| Opción a) |  | (Tfinal / Tinicial) × 100. |  |  |  |  |
| Opción b) |  | (Tinicial – Tfinal) / Tfinal × 100. |  |  |  |  |
| Opción c) |  | (Tinicial – Tfinal) / Tinicial × 10. |  | x |  |  |
| Opción d) |  | (Tfinal – Tinicial) / Tinicial × 100. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |
| Pregunta 9 |  | ¿Qué precaución es fundamental al manipular cloro gaseoso en una planta de tratamiento? |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Utilizar guantes de látex. |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Medir la temperatura del ambiente. |  |  |  |  |
| Opción c) |  | Abrir las válvulas rápidamente. |  |  |  |  |
| Opción d) |  | Usar respirador full-face y equipo de protección completo. |  |  | x |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |
| Pregunta 10 |  | ¿Qué insumo químico se recomienda usar para estabilizar el pH del agua cruda? |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Cloro líquido. |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Cal. |  |  |  | x |
| Opción c) |  | Sulfato de aluminio. |  |  |  |  |
| Opción d) |  | PAC (hidroxicloruro de aluminio). |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |
| MENSAJE FINAL ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |
| Mensaje cuando supera el 70% de respuestas correctas |  | ¡Excelente! Ha superado la actividad. |  |  |  |  |
| Mensaje cuando el porcentaje de respuestas correctas es inferior al 70% |  | Le recomendamos volver a revisar el componente formativo e intentar nuevamente la actividad didáctica. |  |  |  |  |

| CONTROL DE REVISIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Responsable | Fecha |
| Revisión de Estilo |  |  |
| Revisión Asesor metodológico |  |  |